SB 称重传感器 综合精度高 长期稳定性好 安装方便 适合各种使用环境 技术指标： 额定容量 t 0.5，1，2，3 5 10 15，20，30 灵敏度 mV/V 2±0.002 不重复性 %R.O. ≤0.01 滞后 %R.O. ≤±0.02 ±0.03 非线性 %R.O. ≤±0.02 ±0.03 蠕变（30分） %R.O. ≤±0.02 零点输出 %R.O. ≤±1 温度补偿范围 ℃ -10～+40 工作温度范围 ℃ -20～+60 灵敏度温度系数 %load/ ℃ ≤0.002 零点温度系数 %R.O.℃ ≤0.002 输入阻抗 Ω 381±4 输出阻抗 Ω 350±1 绝缘电阻 mΩ(at50VDC) ≥5000（直流50V） 建议激励电阻 V(DC/AC) 5～15 最大激励电压 V(DC/AC) 20 安全过载 %R.C. 150 极限过载 %R.C. 300 防护等级 IP67 电缆长度 m 4 5 6 9.5 1) 可提供高温传感器，最高工作温度为150℃。 2) 可提供高阻抗传感器：输出阻抗1000Ω（0.5t～2t），2000Ω(5t，30t)。.